琼脂糖凝胶纯化回收试剂盒

Quick Gel Extraction Kit

（离心柱型）

目录号: SC1220-100

产品内容

| 产品组成 | SC1220-100 | SC1220-200 |
| --- | --- | --- |
| Buffer BL | 50 ml | 100ml |
| Buffer GS | 50 ml | 100 ml |
| Buffer WB2 | 30 ml(加90ml无水乙醇) | 60 ml(加180ml无水乙醇) |
| Buffer EB | 15 ml | 30 ml |
| Spin Column With Collection Tubes | 100个 | 200个 |

保存条件

室温（15 ~ 25℃）

产品简介

本试剂盒适用于从琼脂糖凝胶中回收DNA片段。含有目的片段的凝胶溶于溶胶液中，通过离心吸附柱时DNA片段可特异地结合到吸附柱的硅胶膜上，通过清洗液的清洗可去除杂质，在低盐、高pH条件下洗脱，最后得到纯度较高的DNA片段。该试剂盒操作简便，质量稳定，得率高，得到的DNA片段可用于酶切、连接、测序、PCR模板等后续的实验。

产品特点

1. 快速：步骤少，操作简便，整个操作仅需十几分钟；

2. 高效：每个离心吸附柱可吸附10 ug以上的DNA片段，回收效率在80%以上。

注意事项

1. 本试剂盒在室温（15 ~ 25℃）、干燥条件下可稳定保存12个月，更长时间的保存可置于2 ~ 8℃。如溶液产生沉淀，使用前应先将试剂盒内的溶液在室温中放置一段时间，必要时可在37℃水浴溶解，用后及时将瓶盖盖紧；

2. 所有操作都应在室温进行，操作过程中应注意防护，不要将溶液溅到皮肤上，眼睛里；

3. 如下一步实验要求较高，则应尽量使用TAE电泳缓冲液，电泳时最好使用新的电泳缓冲液，以免影响电泳和回收效果；

4. 切胶时，紫外照射时间应尽量短，以免对DNA造成损伤；

5. 如果回收率较低，可在胶充分溶解后检测pH值，如pH值大于7.5，可向含有DNA的胶溶液中加10 ~ 30 µl 3 M醋酸钠（pH5.0）将pH值调到5 ~ 7之间。

6. 回收<100 bp及>10 kb的DNA片段时，应加大溶胶液的体积，延长吸附和洗脱的时间。

7. 回收率与初始DNA量和洗脱体积有关，初始量越少、洗脱体积越少，回收率越低。

操作步骤

柱平衡：向吸附柱中（吸附柱放入收集管中）加入400 μl的平衡液BL，12,000 rpm (-13,400×g ) 离心1 min，弃收集管中滤液，将吸附柱重新放回收集管中。（请使用当天处理过的柱子）

1. 切胶。用干净刀片将目的DNA条带切下，尽量切除不含DNA的凝胶。

（注意：紫外线对DNA片段有损坏作用，切胶要迅速，避免长时间照射，同时做好眼睛及皮肤的防护）

2. 称重。将切下的含有目的DNA条带的凝胶切成小块，放入1.5 ml塑料离心管中，称重。

（注意：先称一个空的1.5 ml塑料离心管的重量，然后放入凝胶块再称一次，两次重量相减得到凝胶的重量）

3. 溶胶。加入等体积溶胶液Buffer GS，60℃水浴，每隔2 ~ 3 min上下振荡，直到凝胶完全溶解。

（注意：如凝胶重量为100 mg，其体积可视为100 ul，则加入100 ul溶胶液；如凝胶浓度大于2%，所用溶胶液体积加倍；对于回收<300 bp的小片段可在凝胶完全溶解后再加入1/2胶块体积的异丙醇以提高回收率；胶块完全溶解后最好将溶液温度降至室温再上柱，因为吸附柱在室温时结合DNA的能力较强）

4. 吸附。待溶液冷却后加入离心吸附柱中，室温静置2 min，让DNA片段与吸附柱中的硅胶膜充分结合，然后12,000 rpm离心1 min，弃收集管中滤液。

（注意：如总体积超过750 ul可分2次将溶液加入同一离心吸附柱中；为增加目的DNA片段的洗脱浓度，也可将多管溶胶液加入到同一离心吸附柱中）

5. 清洗。加入600 ul的清洗液Buffer WB2，12,000 rpm离心1 min，弃收集管中废液。

（注意：清洗液Buffer WB2按要求加入乙醇，用后应立即盖紧瓶盖，以防酒精挥发; 如后续实验要求纯度较高，可再清洗一次）

6. 干燥。将离心吸附柱于12,000 rpm离心2 min，甩干残留漂洗液。

（注意：此步不能省略，否则残留乙醇会影响后续实验）

7. 回收。将离心吸附柱置于一个新的1.5 ml塑料离心管中，在吸附柱中央加入20 ~ 50 ul洗脱液，室温放置2 min。12,000 rpm离心1 min收集DNA片段。

（注意：为增加回收效率，可将洗脱液在60℃预热，也可将得到的溶液重新加入到离心管中，室温放置2 min，再次离心收集。如需使用去离子水洗脱，可用NaOH调整其pH值在7.0 ~ 8.5之间）